| Pos. | Anz. | Beschreibung | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2-Kanal 280 Watt Leistungsendstufe für den professionellen Einsatz. Montage im 19“ Rack. Betrieb an Lautsprecherlasten bis zu 2 W und 70 Volt; Nennleistung 280 Watt pro Kanal an 4 W. Pro Kanal schaltbarer Clip/Limiter und Hochpass-Filter mit umschaltbarer Frequenz bei 30 und 70 Hz. Lüfter mit automatischer Drehzahlregelung und Luftauslass von der Rückseite zur Front. Dataport V2 für den Anschluss optionaler digitaler Signalbearbeitungsgeräte (DSP-3 oder DSP4), Filter (LF-/SF-3), X-Over (XC-3) oder der Endstufenüberwachung (DCM-xxx). Betriebsarten: Stereo, Parallel oder Mono-Brückenbetrieb. Störstrahlungssicheres Netzteil mit Ringkerntransformator. Je ein rückseitiger Verstärkungsregler pro Kanal, integrierte elektronische Schutzschaltungen gegen: - Thermische Überlastung, Leerlauf und Kurzschluss - Bandbegrenzung gegen Infraschallsignale und HF-Signale - Lastfehlanpassung Anzeigen (pro Kanal): - Signal (grün), - Übersteuerung (rot) Eingänge (sym.) ausgeführt als: 3-pol. XLR (fem.), Schraubklemmen Eurostyle, HD-15 Sub-D (Dataport V2) Ausgänge ausgeführt als: Schraub-/Klemmverbinder, abnehmbares Netzkabel; integrierter Sicherungsautomat, Ausgangsstummschaltung beim Ein- und Ausschalten. Technische Daten: Leistung Stereo: 2 x 185 Watt @ 8 Ohm 20 Hz – 20 kHz / 0,1 % THD 2 x 280 Watt @ 4 Ohm 20 Hz – 20 kHz / 0,1 % THD 2 x 430 Watt @ 2 Ohm 1 kHz / 1% THD 2 x 300 Watt @ 70 / 100 Volt 50 Hz – 16 kHz / 0,5 % THD 2 x 200 Watt @ 25 Volt 50 Hz – 16 kHz / 0,5 % THD Leistung Mono-Brückenbetrieb: 1 x 600 Watt @ 8 Ohm 1 kHz / 0,1 % THD 1 x 830 Watt @ 4 Ohm 1 kHz / 1 % THD 1 x 600 Watt @ 140 / 200 Volt 50 Hz – 16 kHz / 0,5 % THD Rauschabstand (20 Hz – 20 kHz): >100 dB Eingangsimpedanz: >10 kOhm unsymmetrisch >20 kOhm symmetrisch Eingangsempfindlichkeit: 1,15 V (+3,4 dBu) Maximaler Eingangspegel: 10 V (+22 dBu) Verstärkung bei 8 Ω: 30,5 dB IM-Verzerrungen (SMPTE): < 0,01%) Klirrfaktor: 0,03 % (1kHz bei Vollmodulation) Ausgangsschaltung: AB Kühlung: Automatische Lüfter Abmessungen: 133 mm Höhe 483 mm Breite 400 mm Tiefe Gewicht: 20,0 kg Hersteller: QSC Typ: ISA300Ti |  |  |