| Pos. | Anz. | Beschreibung | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Netzwerk-Audioschnittstellen zur Untertischmontage / Dante/AES67 Interface mit 4 Line-Ausgängen - Dante-/AES67-kompatibel - 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz und 96 kHz (24-bit) - Support für Dante Domain Manager - 4 Line-Ausgänge, netzwerkgesteuert - automatische Stummschaltung, falls Dante-Verbindung unterbrochen wird - LED Anzeige für PWR, SYS (Dante/AES67), ERROR und SYNC (PTP) - Stromversorgung über PoE und externes Netzteil möglich - 3rd Party Control über API - Integriert in die Unify Control Panel Software für Einstellungen und Echtzeit-Pegelanzeigen Anschlüsse auf der Rückseite: - 4 x symmetrische Line Ausgänge - 1 x Ethernet-Port (Dante/AES67 PoE & Control Data) - 1 x 24 V DC Power Input Fernsteuerung über 3rd Party Control möglich über eigene API. Alle Einstellungen werden auch bei Ausfall der Spannungsversorgung gespeichert. Tisch- oder Wandmontage mit dem im Lieferumfang enthaltenen Montagezubehör möglich. Technische Daten: Regelbarer Line Ausgang: Ausgangsimpedanz: 200 Ω Max. Ausgangspegel: +20 dBu Dynamikbereich: 100 dB Ausgangsrauschen: < -80 dBu (20 – 20 kHz) Klirrfaktor: ≤ 0,02 % @ 1 kHz (bei jedem Pegel bis 3 dB unter Maximum) Frequenzgang: 20 – 20 kHz (+/- 1 dB) Netzwerk-Anschluss: Typ: 1 x RJ45 (100 Mbps) Unterstützte Samplingraten: 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz und 96 kHz Unterstützte Bitraten: 24-bit Latenz: 1 ms AES67-Support: Ja Stromanschluss: +24Vdc alternativ Power Link Inputs oder PoE PoE Leistung: 802.3af Class 0 PoE PD kompatibel Leistungsaufnahme 4 W max. Gewicht (unverpackt): 0,36 kg Abmessungen (B x H x T): 25,4 x 165,1 x 88,9 mm Zertifikate:FCC CFR 47, Parts 15B CE (EN55022) ICES-003 RoHS, REACH Hersteller: QSC/Attero Tech by QSC Typ: unD4O |  |  |