| Pos. | Anz. | Beschreibung | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Netzwerk-Audioschnittstellen zur Untertischmontage / Dante/AES67 Interface mit 4 Mic-/Line-Eingängen und 4 Logik-Ein- und Ausgängen - Dante-/AES67-kompatibel - 48 kHz (24-bit) - Support für Dante Domain Manager - 8 verschiedene Mic-/Line-Verstärkungseinstellungen pro Eingangskanal - 48 V Phantomspeisung pro Kanal schaltbar - 4 Logik-Ein- und Ausgänge, konfigurierbar über das Netzwerk - LED Anzeige für PWR, PAD, Phantomspeisung und Eingangsverstärkung - Stromversorgung über PoE und externes Netzteil möglich - Zwei RJ-45 Anschlüsse als Mini-Switch einsetzbar, um weitere Geräte zu verbinden - PoE Link Unterstützung am Ethernet-Port 2 - 3rd Party Control über API - Integriert in die Unify Control Panel Software für Einstellungen und Echtzeit-Pegelanzeigen Anschlüsse auf der Rückseite: - 4 x symmetrische Mic-/Line-Eingänge - 4 x Logik-Steuerung Ein- und Ausgänge - 2 x Ethernet-Port (Dante/AES67 PoE & Control Data, DDC) - 1 x 24 V DC Power Input - 2 x Power Link Anschluss (Ein- und Ausgang) Fernsteuerung über 3rd Party Control möglich über eigene API. Ein Q-SYS Plug-in zur sofortigen Integration im Q-SYS Designer steht kostenfrei zur Verfügung. Alle Einstellungen werden auch bei Ausfall der Spannungsversorgung gespeichert. Tisch- oder Wandmontage mit dem im Lieferumfang enthaltenen Montagezubehör möglich. 19“ Halterungszubehör ist optional erhältlich. Technische Daten: Regelbarer Mic/Line-Eingang: Eingangsimpedanz: >1,8k Ω (bei jedem Pegel) Max. Eingangspegel: +8 dBu (+20 dBu mit Pad) Phantomspeisung: +48 V pro Kanal Klirrfaktor: ≤ 0,02 % @ (bei jedem Pegel bis 3 dB unter Maximum) Frequenzgang: 20 – 20 kHz (+/- 1 dB) Äquivalentes Eingangsrauschen: -115 dBu (+45dB Gain) Netzwerk-Anschluss: Typ: 2 x RJ45 (100 Mbps) Unterstützte Samplingraten: 48 kHz Latenz: < 2 ms Modes: Switched AES67-Support: Ja Stromanschluss: +24 Vdc alternativ Power Link Inputs oder PoE PoE Leistung: 802.3af Class 0 PoE PD kompatibel Leistungsaufnahme (GPIO voll aktiv): 10 W Leistungsaufnahme (ohne GPIO): 4,9 W Gewicht (unverpackt): 0,63 kg Abmessungen (B x H x T): 38,1 x 210,8 x 119,4 mm Zertifikate: FCC CFR 47, Parts 15B CE (EN55022) ICES-003 RoHS Hersteller: QSC/Attero Tech by QSC Typ: unD4I-L |  |  |