| Pos. | Anz. | Beschreibung | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Dante – Wandeinbau-Interface mit 4 x sym. XLR Mic-/Line-Eingängen, 2 x sym. Line-Ausgang via P hönix Buchse - Dante kompatibel - Dante Domain Manager (DDM) kompatibel - 4 x sym. XLR Mic-/Line-Eingang - 2 x sym. Line-Ausgang seitlich am Einbaupanel (Phönix Buchse) - Am XLR Eingang stehen 3 Verstärkungsstufen zur Verfügung, die per Software einzustellen sind - 48 V Phantomspeisung einstellbar über die Q-SYS oder UnIFY Software - Integriertes Dante Audio-Routing von analogen XLR, RCA und Stereoklinken-Eingang - PoE kompatibel - API für 3rd Party Control UDP Interface Anzeige (front) - ID LED für Power und ID Status Anschlüsse (front) - 4 x XLR (female) Anschlüsse (einbauseitig) - RJ45 (Dante und PoE) - 2 x symmetrischer Ausgang mit Phönix Buchse - Rückseitiger Reset-Schalter - Integriert in die Unify Control Panel Software für Einstellungen und Steuerung - Plug-in für Q-SYS Designer Software für die vollständige Integration vorhanden Weiße Einbaurahmen und Abdeckungen sind im Lieferumfang enthalten. Optional sind 2 x XLR Buchsen (für sym. Ausgang) verfügbar, der Anschluss erfolgt über die seitlichen Phönix-Buchsen. Technische Daten: Regelbare Mic/-Line-Eingänge: XLR Verstärkung (wählbar): -18 dB, -3 dB, +25 dB und + 40 dB Phantomspeisung: ja Eingangsimpedanz (sym.): >1,8 kΩ Max Ausgangspegel (sym.): +20 dBu@-18 dB +6 dBu@-3 dB 23 dBu@+25 dB -38 dBu@+40 dB Klirrfaktor (sym.): ≤ 0,02 % @1 kHz (-3 dBFS) Äquivalentes Eingangsrauschen: -115 dBu Frequenzgang (@-18 dB): 20 – 20 kHz (+/- 1 dB) Frequenzgang (@-3 dB): 20 – 20 kHz (+/- 1 dB) Frequenzgang (@+25 dB): 50 – 20 kHz (+/- 1 dB) Frequenzgang (@+40 dB): 50 – 20 kHz (+/- 1 dB) Regelbarer Line-Ausgang: Ausgangslaustärkeregelung: 0…-60 dB in 1 dB Schritten Ausgangsimpedanz (sym.): 200 Ω Max. Ausgangspegel (sym.): +20 dBu @ 0dB Dynamikbereich: 100 dB Klirrfaktor: < 0,01% @ 1 kHz (-3 dBFS) Frequenzgang (@-18 dB): 20 – 20 kHz (+/- 1 dB) Frequenzgang (@-3 dB): 20 – 20 kHz (+/- 1 dB) Frequenzgang (@+25 dB): 50 – 20 kHz (+/- 1 dB) Frequenzgang (@+40 dB): 50 – 20 kHz (+/- 1 dB) Netzwerk-Anschluss: Typ: RJ45 (100 Mbps) Unterstützte Samplingraten: 44,1 kHz, 48 kHz, Minimum Dante Audio Latenz: 1 ms Stromversorgung PoE: IEEE 802.3af Leistungsaufnahme PoE: 6,5 W max. Gewicht (unverpackt): 0,27 kg Abmessungen (B x H x T): 114,3 x 88,9 x 50,8 mm Zertifikate: FCC 47CFR Parts 15B (Class A) REACH, RoHS, ICES-003 CE (EN55022) Hersteller: QSC/Attero Tech by QSC Typ: unDX4I |  |  |