| Pos. | Anz. | Beschreibung | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Digitaler Musik-, Paging- und Zonen-Mischer mit 8 analogen Eingängen (4 x sym./4 x unsym.) und 4 analogen sym. Ausgängen sowie einem programmierbarem Audio-DSP mit integrierter Mischpultsektion 19 Zoll (1 HE) digitaler, flexibel konfigurierbarer Zonenmischer mit 8 analogen Eingängen (4 x symmetrisch, 4 x unsymmetrisch), 4 analogen symmetrischen Ausgänge, einem symmetrischen „Music on hold“ Ausgang, einem Stereo Kopfhörer-Ausgang und Ansteuerung/Programmierung über RJ45 Anschluss. Optionale Einbindung von externen „Multi-Funktions-Controllern“ (MFC). Wand-Einbau-Steuerungsmodulen mit Ansteuerung über RJ45. Anschluss von USB-Datenträgern zur Einspielung von Musik oder anderem Audiomaterial (2 x USB-A Port). Konfigurierbarer DSP für folgende Möglichkeiten: - Umfangreiches, integriertes 8-Kanal-Mischpult, alle Eingangssignale sind ausgestattet mit Trim, Phantomspeisung, Delay (bis zu 100 ms), 4-Band parametrischem Equalizer, Gate, Kompressor, Automatischer Gain Kontrolle (AGC), Presets (Voreinstellungen laden und speichern). - Mischung aller einzelnen Eingangskanäle möglich zu einem Gesamtmix via Fader, Panorama, Abhörfunktion (Cue), Mute. Die Automatik-Misch-Funktion (Gain-Sharing-Prinzip) ist nur für die symmetrischen Mic/Line Eingänge vorgesehen. - Alle Ausgänge können individuell mit Eingangskanälen oder Misch-Summen zugewiesen werden. Prioritäten-Zuweisung mit Paging/Durchsage und „Ducker“-Funktion, Stereo-Verlinkungen zweier Ausgangskanäle, „Min/Max Output“ Regelung, Anti-Feedback Funktion, „Loudness“, Limiter, Ausgangs-Delay (max. 100 ms) und Parametrischer oder Grafischer Equalizer. RTA (Real-Time-Analyzer) Ansicht möglich. - Auswahl verschiedener Presets aus QSC Lautsprecher-Datenbank zur optimalen individuellen Lautsprecherentzerrung - USB Audio-Player zum Abspielen von MP3- oder WAV-Dateien - Speichern und Laden verschiedener programmierter Szenen - Szenenabruf mithilfe von Kalenderplanung, genaue Tag- und Zeitangaben oder wiederkehrende Ereignisse laden - Wand-Einbau-Steuermodul (MFC) programmierbar mit gespeicherten Szenen - Sicherheit bei Bedien- und Konfigurations-Rechtevergabe verschiedener Anwender (MP-Install, MP-Manage und MP External Control) - System-Test-Funktion mit Pink Noise und Sinuston-Generator - 2 x logische GPI Eingänge - Rechtevergabe bei Smartphone-Steuerung - Fernsteuerung durch Android oder iOS Geräte sowie Programmierung und Steuerung mithilfe eines PCs - Aufnehmen, Testhören und Senden von Durchsagen und Personenrufen über die MP-M Manage App auf dem Smartphone. Sprachaufnahmen können über den Zonenmischer abgespielt werden. Anschlüsse: - 1 x 3,5 mm Klinkenbuchse Kopfhörerausgang - 4 x sym. Mic/Line Eingang (Euro/Phoenix) - 4 x unsym. RCA Cinch Eingang (mono/mono-summiert) - 4 x sym. Line Ausgang (Euro/Phoenix) - 1 x sym. Ausgang „Music-on-Hold“ (Euro/Phoenix) - 2 x GPI logische Steuereingänge (Euro/Phoenix) - 2 x USB A-Port Buchse - 1 x RJ45 Ethernet Port - 2 x RJ45 MFC Port für Wandeinbaumodul - 1 x C13 IEC Kaltgeräte-Buchse Anzeige-Elemente: - LED Status - LED Power Optionales Zubehör: - Multi-Funktions-Controller (Wandeinbau Steuermodul) Vollständige Steuerung, Kontrolle und Programmierung über Android-, iOS- oder PC-Software. Technische Daten: Audio-Eingang: Eingangsverstärkung (Mic): 51 dB Max. Eingangspegel: +24 dBu (Mic/Line Eingang) +10 dBV (Cinch Eingang) Frequenzgang: 20 Hz – 20 kHz (+/- 0,5 dB) Dynamikbereich (ungewichtet): >106 dB Übersprechen: >90 dB (typisch), max. >80 dB Phantomspeisung: +12 V (@Mic Eingang) Klirrfaktor (THD): ≤ 0,005% @ (+4 dBu & -2 dBr) Audio-Ausgang: Max. Ausgangspegel: +21 dBu (Line Ausgang) +10 dBV (“Music on Hold”-Ausgang) Audio Digital: Sample-Frequenz: 48 kHz Bit-Rate: 32-bit Floating Point System-Latenz: 2,3 ms Netzwerkanschluss-Typ: RJ45 Spannungsversorgung: 100-240 V, 50-60 Hz Gewicht (unverpackt): 3,2 kg Abmessungen (B x H x T): 483 x 45 x 356 mm Hersteller: QSC Typ: MP-M40 |  |  |