| Pos. | Anz. | Beschreibung | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 80 Watt 8 Ohm 2-Wege Lautsprechersystem mit passiver Frequenzweiche für den Deckeneinbau. Bestückt mit 8“ Polypropylen-Membran-Tieftöner und 0,86“ Seidenkalotten-Hochtöner. Der Lautsprecher verfügt über einen 70/100 V Übertrager mit niedriger Sättigung und 8 Ohm Bypass. Ausgeführt als geschlossenes System mit einem Gehäusetopf aus feuerverzinktem Stahlblech und einer Frontabdeckung aus gelochtem und pulverbeschichtetem Stahlblech. Die Lautsprecherfront besteht aus weißem, UV-beständigem Polymer. Der Lautsprecher wird mit vier selbst herausdrehenden Klemmbacken in der Decke montiert. Eine integrierte Öse zur Befestigung eines Sicherungsseils ist an der Rückseite montiert. Die Verkabelung kann vorinstalliert werden. Zugentlastete, feuergeschützte steckbare Anschlüsse mit Durchschleifoption zu weiteren Lautsprechersystemen sind vorhanden. Ein Drehschalter an der Lautsprecherfront ermöglicht die Leistungsanpassung. UL1480 und UL 2043 zertifiziert. Mitgeliefertes Zubehör: - C-Metallring als Einbauzarge für GK-Decken - Abfangschienen (1 Paar) für 60 cm Rasterdecken aus Mineralfaserplatte - steckbare Euroblock-Schraubklemmen Technische Daten: Komponenten: 8“ Tieftöner, 0,86“ Hochtöner Übertragungsbereich: 52 Hz - 20 kHz (-10 dB) Belastbarkeit: 80 W (8 Ohm) Empfindlichkeit: 89 dB SPL (1 W/1 m) Abstrahlbereich: 100° Max. Dauerschallpegel: 108 dB SPL Max. Schallpegel: 114 dB SPL Nominelle Impedanz: 8 Ohm (Übertrager-Bypass) Übertrager: 70 V: 60 W, 30 W, 15 W, 7,5 W, 3,8 W 100 V: 60 W, 30 W, 15 W, 7,5 W Anschluss: Schraubklemme Abmessungen: 316 mm Durchmesser 288 mm Einbautiefe 285 mm Deckenausschnitt Gewicht: 5,2 kg Farbe: Weiß (RAL 9010) Hersteller: QSC Typ: AC-C8T |  |  |