| Pos. | Anz. | Beschreibung | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 250 W 8 Ohm Subwoofer mit passiver Frequenzweiche für den Deckeneinbau in randlosem Design mit moderner Optik. Bestückt mit 8 Zoll wetterfestem Papier-Membran-Tieftöner und 2-Zoll-Schwingspule. Der Subwoofer verfügt über verlustarme 70/100 V Übertrager mit niedriger Sättigung und 8 Ohm-Bypass. DMT (Directivity Matched Transition™) Waveguide gewährleistet einen glatten, ausgewogenen Frequenzgang im gesamten Übergangsbereich. Fortschrittliche Klangabstimmung durch Intrinsic Correction™ über die Q-SYS™ AV-Plattform verfügbar. Ausgeführt als geschlossenes System mit einem Gehäusetopf aus feuerverzinktem Stahlblech. Frontabdeckung aus gelochtem und pulverbeschichtetem Stahlblech mit Magnethalterung. Das Herstellerlogo kann rückstandsfrei entfernt werden. Die Lautsprecherfront besteht aus UV-beständigem Polymer. Der Lautsprecher wird mit drei Schnellmontage-Drehklammern für Deckenstärken zwischen 0 und 57 mm montiert. Eine integrierte Öse zur Befestigung eines Sicherungsseils ist an der Rückseite montiert. Verkabelung kann vorinstalliert werden. Zugentlastete, feuergeschützte steckbare Anschlüsse mit Durchschleifoption zu weiteren Lautsprechersystemen. Ein Drehschalter für die Leistungsanpassung ist von der Lautsprecherfront aus bedienbar. UL480, UL2043, NFPA 90A, NFPA70 und EN 60849 zertifiziert. Geschützt gegen Staub und allseitiges Spritzwasser nach IP44. Mitgeliefertes Zubehör: - C-Metallring als Einbauzarge für GK-Decken - Abfangschienen (1 Paar) für 60cm Rasterdecken aus Mineralfaserplatte - steckbare Euroblock-Schraubklemmen Technische Daten: Komponenten: 8“ Tieftöner Übertragungsbereich: 65 – 155 Hz (-3 dB) 59 – 170 Hz (-6 dB) 53 - 195 Hz (-10 dB) Belastbarkeit: 250 W (8 Ohm) Empfindlichkeit: 92,3 dB SPL (1 W/1 m) Max. Dauerschallpegel: 113 dB SPL Max. Schallpegel (Peak): 125 dB SPL Max. Schallpegel (berechnet): 123 dB SPL Nominelle Impedanz: 8 Ohm (Übertrager Bypass) Minimale Impedanz: 6,4 Ohm @ 118 Hz Übertrager: 70 V: 200 W, 100 W, 50 W, 25 W 100 V: 200 W, 100 W, 50 W Anschluss: Schraubklemme Abmessungen: Ø 342,9 mm, 351 mm Einbautiefe, Ø 305 mm Deckenausschnitt Gewicht: 10,1 kg Farbe: weiß (RAL 9003), passend lackierbar, schwarzes Frontgitter optional - AD-C245BG-BK Hersteller: QSC Typ: AD-C8T-SWZB |  |  |