| Pos. | Anz. | Beschreibung | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 200 W 8 Ohm 2-Wege Lautsprechersystem mit passiver Frequenzweiche für den Deckeneinbau in randlosem Design mit moderner Optik. Bestückt mit 8 Zoll wetterfestem Papier-Membran-Tieftöner und 2-Zoll-Schwingspule sowie 1,5-Zoll- Aluminium-Kalottenhochtöner. Der Lautsprecher verfügt über verlustarme 70/100 V Übertrager mit niedriger Sättigung und 8 Ohm-Bypass. DMT (Directivity Matched Transition™) Waveguide gewährleistet einen glatten, ausgewogenen Frequenzgang im gesamten Übergangsbereich. Fortschrittliche Klangabstimmung durch Intrinsic Correction™ über die Q-SYS™ AV-Plattform verfügbar. Ausgeführt als geschlossenes System mit einem Gehäusetopf aus feuerverzinktem Stahlblech. Frontabdeckung aus gelochtem und pulverbeschichtetem Stahlblech mit Magnethalterung. Das Herstellerlogo kann rückstandsfrei entfernt werden. Die Lautsprecherfront besteht aus UV-beständigem Polymer. Der Lautsprecher wird mit vier Schnellmontage-Drehklammern für Deckenstärken zwischen 0 und 76 mm montiert. Zwei integrierte Ösen zur Befestigung eines Sicherungsseils sind an der Rückseite montiert. Verkabelung kann vorinstalliert werden. Zugentlastete, feuergeschützte steckbare Anschlüsse mit Durchschleifoption zu weiteren Lautsprechersystemen. Ein Drehschalter für die Leistungsanpassung ist von der Lautsprecherfront aus bedienbar. UL480, UL2043, NFPA 90A, NFPA70 und EN 60849 zertifiziert. Geschützt gegen Staub und allseitiges Spritzwasser nach IP44. Mitgeliefertes Zubehör: - C-Metallring als Einbauzarge für GK-Decken - Abfangschienen (1 Paar) für 60cm Rasterdecken aus Mineralfaserplatte - steckbare Euroblock-Schraubklemmen Technische Daten: Komponenten: 8“ Tieftöner, 1,5“ Hochtöner Übertragungsbereich: 70 Hz – 20 kHz (-3 dB) 63 Hz – 20 kHz (-6 dB) 58 Hz - 20 kHz (-10 dB) Dauerbelastbarkeit: 200 W (8 Ohm) Nennbelastbarkeit: 400 W Empfindlichkeit: 92,5 dB SPL (1 W/1 m) Abstrahlbereich: 90° konisch DMT Max. Dauerschallpegel: 114 dB SPL Max. Schallpegel (Peak): 126 dB SPL Max. Schallpegel (berechnet): 121 dB SPL Nominelle Impedanz: 8 Ohm (Übertrager Bypass) Minimale Impedanz: 6,8 Ohm @ 291 Hz Übertrager: 70 V: 200 W, 100 W, 50 W, 25 W 100 V: 200 W, 100 W, 50 W Anschluss: Euroblock 4-Pol-Klemmanschluss mit parallelem Ausgang Abmessungen: Ø 342,9 mm, 351,1 mm Einbautiefe, Ø 305 mm Deckenausschnitt Gewicht: 10,75 kg Farbe: weiß (RAL 9003), passend lackierbar, schwarzes Frontgitter optional - AD-C305BG-BK Hersteller: QSC Typ: AD-C8T-ZB |  |  |