| Pos. | Anz. | Beschreibung | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 600 Watt 4 Ohm Dual Subbasslautsprecher. Bestückt mit 2 x 12“ Polypropylen-Membrane-Tieftöner. Fortschrittliche Klangabstimmung durch Intrinsic Correction™ über die Q-SYS™ AV-Plattform verfügbar. Ausgeführt als geschlossenes System mit Birkenmultiplexgehäuse, stapelbar, im Gehäuse integrierte Griffe, 2x M20 Stativaufnahme, vorbereite Aufnahmen für optionale Rollensatzmontage. Frontabdeckung aus gelochtem Stahlblech pulverbeschichtet. NL4 Speakon- und Schraubklemmen-Anschlüsse. Technische Daten: Komponenten: 2 x 12“ Tieftöner Übertragungsbereich: 35 Hz – 250 Hz (-10 dB) Belastbarkeit: 600 W (4 Ohm) Empfindlichkeit: 93 dB SPL (1W/1m) Max. Dauerschallpegel: 121 dB SPL Max. Schallpegel: 127 dB SPL Nominelle Impedanz: 4 Ohm Anschluss: Schraubklemme Abmessungen: 660 mm Höhe 610 mm Breite 381 mm Tiefe Gewicht: 30,4 kg Farbe: schwarz (RAL 9011) Hersteller: QSC Typ: AP-212sw |  |  |